2.6  Плановая мощность: посещаемость вместимость, пропускная способность посещаемость - 140 чел. в день, вместимость – 154 чел., пропускная способность – 154 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида                                                                    (индивидуальная программа реабилитации)да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского общественного транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: ближайшая автобусная остановка - 1500 м

3.2.2 время движения (пешком) 20-25 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (нет);

3.2.4 Перекрестки: имеются

3.2.5 Информация на пути следования к объекту :нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть(подъем до 10%)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДЧ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДП |
| 4 | с нарушениями зрения | ДЧ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДП |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДП |

*указывается один из вариантов:

ДП-доступен полностью для данной категории инвалидов;

ДЧ-доступен частично для данной категории инвалидов;

ВНД – временно не доступен для данной категории инвалидов

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (К) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (К, С) ДП-И (О, Г, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (У, Г); ВНД (К) ДУ(С, О) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (К, О, У, С) ДУ(Г) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ (К,О,Г,У,С) |

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ (У, К, О, С, Г).

Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Не нуждается |

4.2.Период проведения работ 2017.г.

в рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда 2013г -2017г»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов и частичная для инвалидов (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В(О,Г,С,У,К)

4.4. Для принятия решения -не требуется

4.4.1. согласование на Комиссии

4.4.2. согласование работ с надзорными органами - не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации –не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта)-не требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов –не требуется

4.4.6. другое___________________________________________________________

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеем

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Администрации Приморского края, департамента труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» _________2017г.,

2. Акта обследования объекта №_________ «___» ________2017г.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 2 до7лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:есть

2.6  Плановая мощность: посещаемость вместимость, пропускная способность посещаемость - 140 чел. в день, вместимость – 154 чел., пропускная способность – 154 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида                                                                    (индивидуальная программа реабилитации) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом -

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского общественного транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: ближайшая автобусная остановка - 1500 м

3.2.2 время движения (пешком) 20-25  мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (нет);

3.2.4 Перекрестки: имеются

3.2.5 Информация на пути следования к объекту :нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть(подъем до 10%)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

« указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Капитальный ремонт |

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: ближайшая автобусная остановка - 1500 м

3.2.2 время движения (пешком) 20 -25  мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (нет);

3.2.4 Перекрестки: имеются

3.2.5 Информация на пути следования к объекту :нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть(подъем до 10%)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |  | 1,2,3 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (У, О, С, Г) ДУ (К) | 1,5,10,28 | 4,5,6 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (У) ДЧ-И (С, О, Г, К) | 10,11,12,17,20,24,25 | 7,8,9,10,11, 12 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (К, С) ДП-И (О, Г, У) | 3,6,9,10,11,15,18,20,23,24,7,13,14,15,16,18,19,22,27,32,33,36 | 13,14,15,16,17,18,19 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (У, Г,О ) ДЧ-И (К, С) | 5,4,26,34,37,38,15,16,17,25 | 20,21,22 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (Г,К,О,У,С) |  | 23,24 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (Г, У) ДУ (С, К, О) |  | 25,26 |

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ ДП-И (У)

ДЧ-И (О,С, Г,К),

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Капитальный ремонт |
| 8. | Все зоны и участки | Текущий ремонт |

4.2.Период проведения работ 2015-2017года.

в рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда 2013г-2017г.»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:ДП -_В(У, К, О,С, Г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП -_В (У, К, О,С, Г)

4.4. Для принятия решения требуется, не  требуется (нужное подчеркнуть)

4.4.1. согласование на Комиссии

4.4.2. согласование работ с надзорными органами не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно--сметной документации; не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): не требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: не требуется

4.4.6. другое ________________________________________________________________

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей организации, дата) не имеем

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Администрации Приморского края, Департамент труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- Территории, прилегающей к объекту                         на 3 л.

- Входа (входов) в здание                                               на 3 л.

- Путей движения в здании                                            на 3 л.

- Зоны целевого назначения объекта                             на 4 л.

- Санитарно-гигиенических помещений                       на 2 л.

- Системы информации (и связи) на объекте                на 1 л.

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _______от «18» декабря 2017г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сада № 8 «Сказка»пгтСмоляниноывоШкотовского муниципального района Приморского края, пгтСмоляниново, ул. Нагорная, 12-в

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1, 2 | Не выявлено |  |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 1,2 | Не выявлено, |  |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  | - |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  | - |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  |  | Не выявлено |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Не выявлено |  |  |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию (участка) | ДП-В |  | 1,2 | Не нуждается |

Фото 1

Фото 2

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  № _______от «18» декабря 2017 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детского сада  № 8 общеразвивающего вида пгтСмоляниновоШкотовского муниципального района Приморского края, пгтСмоляниново, ул. Нагорная, 12-в.

Наименование объекта,  адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 3,4 | Отсутствует предупреждающая тактильная плитка на ширину нижней ступени | С, О | Установить предупреждающую тактильную плитку на ширину нижней ступени | ТР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  | 5,6 | Не выявлено | К |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 3, 4, 5, 6 | Не выявлено | К, С, О |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 3, 4, 5, 6 | Не выявлено |  |  |  |
| 2.5 | Тамбур | есть | 1 5 28 | 7 8 | Глубина тамбура менее 1,8 м, ширина менее 2,2 м. | К |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствует предупреждающая тактильная плитка на ширину нижней ступени. Глубина тамбура менее 1,8 м, ширина менее 2,2 м. |  | Установить предупреждающую тактильную плитку на ширину нижней ступени Углубить тамбур технически не возможно | ТР |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДП-И (У, О, С, Г) ДУ (К) |  | 2,3,4,5,6,7,8,11,12 | Установить предупреждающую тактильную плитку на ширину нижней ступени. Углубить тамбур технически не возможно. |

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  № _________   от «18»декабря2017 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сада № 8 «Сказка»пгтСмоляниновоШкотовского муниципального района Приморского края, пгтСмоляниново, ул. Нагорная, 12-в

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория ) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 2, 11 12 17 29 8 | 9 | Нет возможности поворота на 90°- равное - 1,2 х 1,2 м, разворота на 180° - равное - диаметр 1,4 м . Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью менее 1,2 м Не оборудовано тактильной плиткой | К, С | Расширить пути движения технически невозможно | КР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 10 20 1 13 | 11 12 | Лифт отсутствует. Ширина марша менее 1,35 м. Поручни одноуровневые, заканчиваются сразу с концом лестницы. | К, О, С | Установить поручни с двух сторон. Установить поручни на 30 см дальше конца лестницы | ТР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | отсутствует | К | Нет технической возможности установки | КР |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | отсутствует |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 13, 14 15, 16, 17 | Ширина дверного проема менее0,9м, порог более0,025 | К,С, Г | Расширение дверного проема, занижение порога | КР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 10, 11, 15 | Порог более 0- 0,25м | К | Работы по адаптации | КР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Нет возможности поворота на 90°- равное - 1,2 х 1,2 м, разворота на 180° - равное - диаметр 1,4 м . Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью менее 1,2 м Не оборудовано тактильной плиткой Лифт отсутствует. Ширина марша менее 1,35 м. Поручни одноуровневые, заканчиваются сразу с концом лестницы. Ширина дверного проема менее0,9м, порог более0,025 | К, С | Установить поручни с двух сторон. Установить поручни на 30 см дальше конца лестницыРасширение входной двери занижение порога. Расширить пути движения, установить пандус технически невозможно. | КР |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДП-И (У) ДЧ-И (С, О, Г) ВНД (К) | 4,5,6 | 10, 11, 15 | Капитальный ремонт |

Фото10

Эвакуационные выходы.

Фото 10 А

Фото 11

Фото 12

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _______от «18 » декабря 2017 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 8 «Сказка» пгтСмоляниновоШкотовского муниципального района Приморского края, пгтСмоляниново, ул. Нагорная, 12-в

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет |  | - |  |  |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 3, 7, 22, 27, 35, 6, 10, 11, 15, 18, 20, 23, 24 | 9, 18, 19 | Ширина дверных проемов менее 0,9 м. | К,О,С | Расширить дверные проемы. | ККР |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Ширина дверных проемов не менее 0,9 м. | К,О,С | Расширить дверные проемы | КР |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания | ДУ (К, С) ДП-И (О, Г, У) |  | 21,22,24 | Капитальный ремонт |

Фото 13

Фото 14

Фото 15

Фото 16

фото 17

Фото 18

Фото 19

Фото 20

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ________   от «18» декабря 2017г

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад №8«Сказка» пгтСмоляниновоШкотовского муниципального района Приморского края

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 34,38,5, 16, 26, 37, 17, 25 | 21,22 | Входной проем менее 0,9 м. Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 1,5 м от уровня пола. Нет тактильного оборудования Нет кнопки вызова персонала. Нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. Нет поручней, штанг, унитазы,умывальники, смесители не адаптированы для инвалидов | К,О,С,Г | Установить кнопку вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Установка опорных поручней, установка унитазов, оборудовать умывальники, смесители адаптированные для инвалидов. Нет тактильного оборудования | ТР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  | Нет места для оборудования душевой комнаты(ванны) | У,К,О,С,Г | Нет технической возможности оборудования душевой комнаты(ванной) |  |
| 5.3 | Бытовая комната (раздевалка): | есть | 2, 6, 23, 39 |  | Ширина дверного проема в свету менее 0,9 м Проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной менее 2,4 м, нет звукового оповещения. Нет тактильного обозначения | К, О,С | Расширить дверные проемы, выделить специальные зоны у входной двери для обеспечения предоставления услуг инвалидам-колясочникам. Установка опорных поручней, установить звуковое оповещение. Нет тактильного обозначения | КР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Входной проем менее 0,9 м. Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 1,5 м от уровня пола. Нет кнопки вызова персонала. Нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. Нет поручней, штанг, унитазы, умывальники, смесители не адаптированы для инвалидов. Ширина дверного проема в свету менее 0,9 м Проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной менее 2,4 м, нет звукового оповещения | К,О,С,Г | Установить кнопку вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Установка опорных поручней, установка унитазов, оборудовать умывальники, смесителиадаптированные для инвалидов. Нет технической возможности оборудования душевой комнаты(ванной) Расширить дверные проемы, выделить специальные зоны у входной двери для обеспечения предоставления услуг инвалидам-колясочникам. Установка опорных поручней, установить звуковое оповещение. Установить звуковое оповещение, тактильное оборудование. | КР |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (У,Г,О) ВНД (К, С) |  | 21, 22 | Капитальный ремонт |

Фото 21

Фото 22

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _______от «18 » декабря  2017г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад  №8 «Сказка» пгтСмоляниновоШкотовского муниципального района Приморского края

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  | 23, 24 | Отсутствует вывеска учреждения и схема путей движения по территории | У,К,О,С,Г | Оборудовать вход на территорию вывеской учреждения и схемой путей движения по территории | ТР |
| 6.2 | Акустические средства | есть |  |  | Не выявлены |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Пути движения внутри здания и раздевалки не оборудованы тактильной плиткой. Санитарно гигиенические помещения и раздевалки не оборудованы тактильными направляющими. |  | Пути движения внутри здания и раздевалки оборудовать тактильной плиткой. Санитарно гигиенические помещения и раздевалки оборудовать тактильными направляющими. |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствует вывеска учреждения и схема путей движения по территории. Пути движения внутри здания и раздевалки не оборудованы тактильной плиткой. Санитарно гигиенические помещения и раздевалки не оборудованы тактильными направляющими. |  | Оборудовать вход на территорию вывеской учреждения и схемой путей движения по территории. Пути движения внутри здания и раздевалки оборудовать тактильной плиткой. Санитарно гигиенические помещения и раздевалки оборудовать тактильными направляющими. | ТР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДП-И |  | 23, 24 |  |

Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ФОТО 25

Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ФОТО 26

Фото 23

Фото 24

План I этажа

План II этажа